条形码分类

1、条形码按码制分类

1） UPC码

1973年，美国率先在国内的商业系统中应用于UPC码之后加拿大也在商业系统中采用UPC码。UPC码是一种长度固定的连续型数字式码制，其字符集为数字0~9。它采用四种元素宽度，每个条或空是1、2、3或4倍单位元素宽度。IPC码有两种类型，即UPC-A码和UPC-E码。

2） EAN码

1977年，欧洲经济共同体各国按照UPC码的标准制定了欧洲物品编码EAN码，与UPC码兼容，而且两者具有相同的符号体系。EAN码的字符编号结构与UPC码相同，也是长度固定的、连续型的数字式码制，其字符集是数字0~9。它采用四种元素宽度，每个条或空是1、2、3或4倍单位元素宽度。EAN码有两种类型，即EAN-13码和EAN-8码。

3）交叉25码

交叉25码是一种长度可变的连续型自校验数字式码制，其字符集为数字0~9。采用两种元素宽度，每个条和空是宽或窄元素。编码字符个数为偶数，所有奇数位置上的数据以条编码，偶数位置上的数据以空编码。如果为奇数个数据编码，则在数据前补一位0，以使数据为偶数个数位。

4）39码

39码是第一个字母数字式码制。1974年由Intermec公司推出。它是长度可比的离散型自校险字母数字式码制。其字符集为数字0—9，26个大写字母和7特殊字符（-、。、Space、/、%、￥），共43个字符。每个字符由9个元素组成，其中有5个条（2个宽条，3个窄条）和4个空（1个宽空，3个窄空），是一种离散码。

5）库德巴码

库德巴码（Code Bar）出现于1972年，是一种长度可变的连续型自校验数字式码制。其字符集为数字0—9和6个特殊字符（-、：、/、。、+、￥），共16个字符。常用于仓库、血库和航空快递包裹中。

6）128码

128码出现于1981年，是一种长度可变的连续型自校验数字式码制。它采用四种元素宽度，每个字符由3个条和3个空，共11个单元元素宽度， 又称（11，3）码。它由106个不，同条形码字符，每个条形码字符有三种含义不同的字符集，分别为A、B、C。它使用这3个交替的字符集可将128个ASCII码编码。

7）93码

93码是一种长度可变的连续型字母数字式码制。其字符集成为数字。0-9，26个大写字母和7个特殊字符（-、。、Space、/、+、%、￥）以及4个控制字符。每个字符由3个条和3个罕，共9个元素宽度。

8）49码

49码是一种多行的连续型、长度可变的字母数字式码制。出现于1987年，主要用于小物品标签上的符号。采用多种元素宽度。其字符集为数字0-9，26个大写字母和7个特殊字符（-、。、Space、%、/、+、%、￥）、3个功能键（F1、 陀、F3）和3个变换字符，共49个字符。

9）其他码制

除上述码外，还有其他的码制，例如25码出现于1977年，主要用于电子元器件标签；矩阵25码是11码的变形；Nixdorf码已被EAN码所取代Plessey码出现于1971年5月主要用于图书馆等。

2、按维数分类

1） 普通的一维条码

普通的一维条码自本问世以来，很快得到了普及并广泛应用。但是由于一维条码的信息容量很小，如商品上的条码仅能容13位的阿拉伯数字，更多的描述商品的信息只能依赖数据库的支持，离开了预先建立的数据库，这种条码就变成了无源之水，无本之木，因而条码的应用范围受到了一定的限制。

2） 二维条码

除具有普通条码的优点外，二维条码还具有信息容量大、可靠性高、保密防伪性强、易于制作、成本低等优点。<BR>美国Symbol公司于1991年正式推出名为PDF417的二维条码，简称为PDF417条码，即“便携式数据文件”。FDF417条码是一种高密度、高信息含量的便携式数据文件，是实现证件及卡片等大容量、高可靠性信息自动存储、携带并可用机器自动识读的理想手段。

3） 多维条码

进入20世纪80年代以来，人们围绕如何提高条形码符号的信息密度，进行了研究工作。多维条形码和集装箱条形码成为研究、以展与应用的方向。<BR>信息密度是描述条形码符号的一个重要参数据，即单位长度中可能编写的字母个数，通常记作：字母个数/cm。影响信息密度的主要因素是条、空结构和窄元系的宽度。<BR>128码和93码就是人们为提高密度而进行的成功的尝试。128码城1981年被推荐应用；而93码于1982年投入使用。这两种码的符号密度均比39码高将近30%。<BR>随着条形码技术的发展和条形码三制的种类不断增加，条形码的标准化显得愈来愈重要。为此，曾先后制定了军用标准1189；交叉25码、39码和Coda Bar码ANSI标准MH10.8M等。同时，一些行业也开始建立行业标准，以适应发展的需要。此后，戴维·阿利尔又研制出49码。这是一种非传统的条形码符号，它比以往的条形码符号具有更高的密度。特德·威廉姆斯（Ted Williams）GFI988推出16K码，该码的结构类似于49码，是一种比较新型的码制，适用于激光系统。

http://www.100box.org/user1/vastsoon/archives/2006/44.html

商品条码EAN/UPC系统各会员国和地区前缀码一览表

目前，国际上商品条码普遍采用EAN/UPC系统，全球采用EAN/UPC系统的厂家已经超过80万家。我国目前所使用的EAN/UPC系统前缀码有六个：中国：690、691、692；台湾：471；香港：489；澳门：958。商品条码的前缀码只表示商品条码的注册地，不表示产品的产地。

| No. | 前缀码 | 国家或地区 |  | No. | 前缀码 | 国家或地区 |  | No. | 前缀码 | 国家或地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00-13 | 美国，加拿大 |  | 34 | 569 | 冰岛 |  | 67 | 775 | 秘鲁 |
| 2 | 30-37 | 法国 |  | 35 | 57 | 丹麦 |  | 68 | 777 | 玻利维亚 |
| 3 | 380 | 保加利亚 |  | 36 | 590 | 波兰 |  | 69 | 779 | 阿根廷 |
| 4 | 383385 | 斯洛文尼亚 |  | 37 | 594 | 罗马尼亚 |  | 70 | 780 | 智利 |
| 5 | 385 | 克罗地亚 |  | 38 | 599 | 匈牙利 |  | 71 | 784 | 巴拉圭 |
| 6 | 387 | 波黑 |  | 39 | 600-601 | 南非 |  | 72 | 786 | 厄瓜多尔 |
| 7 | 400-440 | 德国 |  | 40 | 609 | 毛里求斯 |  | 73 | 789 | 巴西 |
| 8 | 45-49 | 日本 |  | 41 | 611 | 摩洛哥 |  | 74 | 80-83 | 意大利 |
| 9 | 460-469 | 俄联邦 |  | 42 | 613 | 阿尔及利亚 |  | 75 | 84 | 西班牙 |
| 10 | 471 | 台湾 |  | 43 | 616 | 肯尼亚 |  | 76 | 850 | 古巴 |
| 11 | 474 | 爱沙尼亚 |  | 44 | 619 | 突尼斯 |  | 77 | 858 | 斯洛伐克 |
| 12 | 475 | 拉脱维亚 |  | 45 | 621 | 叙利亚 |  | 78 | 859 | 捷克 |
| 13 | 476 | 阿塞拜疆 |  | 46 | 622 | 埃及 |  | 79 | 860 | 南斯拉夫 |
| 14 | 477 | 立陶宛 |  | 47 | 625 | 约旦 |  | 80 | 867 | 北韩 |
| 15 | 478 | 乌兹别克斯坦 |  | 48 | 626 | 伊朗 |  | 81 | 869 | 土尔其 |
| 16 | 479 | 斯里兰卡 |  | 49 | 628 | 沙特阿拉伯 |  | 82 | 87 | 荷兰 |
| 17 | 480 | 菲律宾 |  | 50 | 64 | 芬兰 |  | 83 | 880 | 韩国 |
| 18 | 481 | 白俄罗斯 |  | 51 | 690-692 | 中国 |  | 84 | 885 | 泰国 |
| 19 | 482 | 乌克兰 |  | 52 | 70 | 挪威 |  | 85 | 888 | 新加坡 |
| 20 | 484 | 摩尔多瓦 |  | 53 | 729 | 以色列 |  | 86 | 890 | 印度 |
| 21 | 485 | 亚美尼亚 |  | 54 | 73 | 瑞典 |  | 87 | 893 | 越南 |
| 22 | 486 | 格鲁吉亚 |  | 55 | 740 | 危地马拉 |  | 88 | 899 | 印度尼西亚 |
| 23 | 487 | 哈萨克斯坦 |  | 56 | 741 | 萨尔瓦多 |  | 89 | 90-91 | 奥地利 |
| 24 | 489 | 香港 |  | 57 | 742 | 洪都拉斯 |  | 90 | 93 | 澳大利亚 |
| 25 | 50 | 英国 |  | 58 | 743 | 尼加拉瓜 |  | 91 | 94 | 新西兰 |
| 26 | 520 | 希腊 |  | 59 | 744 | 哥斯达黎加 |  | 92 | 955 | 马来西亚 |
| 27 | 528 | 黎巴嫩 |  | 60 | 745 | 巴拿马 |  | 93 | 958 | 澳门 |
| 28 | 529 | 塞浦路斯 |  | 61 | 746 | 多米尼加 |  | 94 | 200-299 | 店内码 |
| 29 | 531 | 马其顿 |  | 62 | 750 | 墨西哥 |  | 95 | 977 | 连续出版物 |
| 30 | 535 | 马耳他 |  | 63 | 759 | 委瑞内拉 |  | 96 | 978、979 | 图书 |
| 31 | 539 | 爱尔兰 |  | 64 | 76 | 瑞士 |  | 97 | 980 | 应收票据 |
| 32 | 54 | 比利时，卢森堡 |  | 65 | 770 | 哥伦比亚 |  | 98 | 981-982 | 各种流通票据 |
| 33 | 560 | 葡萄牙 |  | 66 | 773 | 乌拉圭 |  | 99 | 99 | 赠券 |